Key0 	-> 	reset

Key3 	-> 	Config WM8731

Key2 +	SW0 	-> ghi âm

Key1 + SW0 	-> phát âm thanh đã ghi âm

Key1 + SW1 	-> Truyền đoạn ghi âm lên PC

Key1 + SW2	-> Truyền UART_PRE

Key1 + SW3	-> Tính PRE và lưu vào RAM

Key1 + SW4	-> Truyền PRE lưu trong ram lên PC

Key1 + SW5 	-> Tính FFT

Key1 + SW6 	-> Truyền FFT lên PC

KEY1 + SW7	-> Tính Mag

KEY1 + SW8 	-> Truyền Mag lên PC

KEY1 + SW9 	-> Truyền Mel 
KEY1 + SW10 	-> Truyền Mel lên PC

KEY1 + SW11	-> Tính Log2

Key1 + SW12  	-> Truyền Log2 lên PC

Speech Recognition ko tream:

- Ghi âm và lưu âm thanh

- PRE

- Tính FFT 256 từng cửa sổ

- Tính Magnitude^2

- 20 Mel filter

(lập lại 50 frame cách nhau 128 mẫu)

- So sahs với 1000 feature với 1000 feature template.

Từ nào có kết quả lệch thấp nhất thì chọn.

FFT 256

→ Magnitude^2

→ 20 Mel filter

→ So sánh template

PIPLINE chi tiết

Tuyệt 👍 mình viết pipeline chi tiết chuẩn FPGA (thuần Verilog, DE2-115) cho:

FFT 256
→ Magnitude²
→ 20 Mel filter
→ So sánh template

Thiết kế tối ưu cho:

- Fs = 16 kHz

- Frame = 256 mẫu (16 ms)

- Overlap = 50% (khuyên dùng)

- 1 từ ≈ 40–60 frame

🎯 TỔNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

MIC (WM8731)
   ↓
Pre-emphasis
   ↓
Frame Buffer 256
   ↓
Window Hamming
   ↓
FFT 256
   ↓
Magnitude²
   ↓
Mel Filter Bank (20)
   ↓
Log
   ↓
Feature RAM
   ↓
Template Matcher
   ↓
Decision

1️⃣ Frame Blocking (256 mẫu, overlap 50%)

Cơ chế

- Thu liên tục 16 kHz

- Mỗi 128 mẫu → tạo 1 frame mới

Cần:

RAM 256 mẫu
write_ptr
read_ptr

2️⃣ Window Hamming

Công thức:

w[n]=0.54−0.46cos(2πn/255)w[n] = 0.54 - 0.46 cos(2πn/255)w[n]=0.54−0.46cos(2πn/255)

Triển khai:

- LUT 256 giá trị Q15

- 1 multiplier

x_win[n] = x[n] * w[n]

3️⃣ FFT 256

Bạn đã cấu hình xong.

Output:

source_real [23:0]
source_imag [23:0]

Chỉ dùng bin 0 → 128.

4️⃣ Magnitude²

Không dùng sqrt (rất tốn DSP).

Dùng:

∣X∣2=Re2+Im2|X|^2 = Re^2 + Im^2∣X∣2=Re2+Im2

Verilog

wire signed [23:0] re;
wire signed [23:0] im;

wire signed [47:0] re_sq = re * re;
wire signed [47:0] im_sq = im * im;

wire [48:0] mag2 = re_sq + im_sq;

👉 Nên truncate xuống 32 bit.

5️⃣ Mel Filter Bank (20 filter)

Ý tưởng

Thay vì dùng 60 bin riêng lẻ, ta gom thành 20 vùng tam giác.

Mỗi filter:

Meli=Σ(mag2[k]×weighti[k])Mel_i = Σ (mag2[k] × weight_i[k])Meli​=Σ(mag2[k]×weighti​[k])

📊 Tần số mapping

Fs = 16 kHz
FFT bin spacing = 62.5 Hz

Dải quan trọng:

300 Hz → 4000 Hz
≈ bin 5 → bin 64

Tổng bin dùng ≈ 60 bin

Chia thành 20 Mel:

Mỗi filter ~ 3 bin

🔧 Triển khai FPGA nhẹ

KHÔNG dùng floating.

Tạo:

weight_rom[20][60]

Hoặc tiết kiệm hơn:

Lưu:

start_bin[i]
center_bin[i]
end_bin[i]

Rồi tính weight tuyến tính:

if k < center:
   w = (k - start)/(center - start)
else:
   w = (end - k)/(end - center)

6️⃣ Log Compression

Speech cần log:

log(Meli)log(Mel_i)log(Meli​)

Trên FPGA:

- Dùng LUT log2

- Hoặc xấp xỉ:

log(x) ≈ position_of_MSB + fraction

Hoặc đơn giản hơn:

👉 Bỏ log vẫn nhận dạng được với template nhỏ.

7️⃣ Feature cho 1 frame

Sau Mel:

20 số / frame

Nếu 50 frame:

50 × 20 = 1000 feature

8️⃣ Template Matching

Có 3 cách:

Cách 1 — Tổng sai số tuyệt đối (khuyên dùng)

Score=Σ∣Featureinput−Template∣Score = Σ |Feature_input - Template|Score=Σ∣Featurei​nput−Template∣

Dùng:

abs = (a > b) ? (a-b) : (b-a)

Cộng dồn.

Chọn template có score nhỏ nhất.

Cách 2 — Euclidean

Σ(a−b)2Σ (a-b)^2Σ(a−b)2

Chính xác hơn, tốn DSP hơn.

Cách 3 — Dynamic Time Warping (DTW)

Tốt nhất cho từ dài khác nhau.

Nhưng FPGA phức tạp.

🎯 Pipeline Timing

Mỗi frame 16 ms:

| Stage | Thời gian |
| --- | --- |
| Thu mẫu | 16 ms |
| FFT | 10 µs |
| Mel | < 5 µs |
| Matching | vài µs |

👉 99% thời gian là thu mẫu.

🎯 RAM cần bao nhiêu?

Frame buffer:

256 × 16 bit ≈ 512 byte

Mel feature 1 frame:

20 × 32 bit ≈ 80 byte

1 từ 50 frame:

80 × 50 = 4 KB

DE2-115 dư sức.

🎯 Số DSP block cần

| Module | DSP |
| --- | --- |
| FFT | ~16 |
| Magnitude² | 2 |
| Mel | 1–2 |
| Tổng | < 25 |

Cyclone IV đủ.

🔥 Kết luận thực tế cho bạn

Với 5–10 từ:

FFT 256
→ Mag²
→ 20 Mel
→ Abs-difference template

Là đủ chính xác cho:

YES / NO / STOP / GO / LEFT / RIGHT

🚀 Bạn muốn mình viết tiếp phần nào?

- Module Mel filter Verilog hoàn chỉnh

- Log LUT Q format

- Template matching FSM

- Sơ đồ FSM toàn hệ thống

- Tính toán cụ thể bộ nhớ cho 6 từ

Bạn chọn mình sẽ viết chi tiết tới mức có thể copy vào project.

Cần bao nhiêu Windowing và feature để nhận dạng 1 từ ví dụ "stop"

Câu hỏi này rất quan trọng 👍 — vì nó quyết định:

- Cần bao nhiêu RAM

- Cần bao nhiêu phép tính

- Và độ chính xác nhận dạng

Mình sẽ tính cụ thể cho từ "stop" với Fs = 16 kHz.

🎯 1️⃣ Độ dài trung bình của từ “stop”

Từ ngắn như “stop” thường dài:

300 ms → 600 ms

Trung bình thực tế:

≈ 400 ms

🎯 2️⃣ Cấu hình frame chuẩn cho speech

Với hệ của bạn:

Frame length  = 256 mẫu  (16 ms)
Overlap       = 50%
Hop size      = 128 mẫu  (8 ms)
Fs            = 16 kHz

🎯 3️⃣ Số frame (window) cần cho 1 từ

Công thức:

Nframe=TwordHopN_{frame} = \frac{T_{word}}{Hop}Nframe​=HopTword​​

Với:

- T_word = 400 ms

- Hop = 8 ms

Nframe=400/8=50frameN_{frame} = 400 / 8 = 50 frameNframe​=400/8=50frame

✅ Kết luận:

Khoảng 40 – 60 window cho 1 từ

🎯 4️⃣ Bao nhiêu feature mỗi frame?

Sau FFT 256:

- Bạn có 128 bin hữu ích (0–8 kHz)

- Speech quan trọng: 300–4000 Hz

300/62.5≈bin5300 / 62.5 ≈ bin 5300/62.5≈bin5 4000/62.5≈bin644000 / 62.5 ≈ bin 644000/62.5≈bin64

👉 Khoảng:

60 bin hữu ích

🎯 5️⃣ Nếu dùng trực tiếp FFT magnitude

Mỗi frame:

~60 feature

Vậy cho 1 từ:

50 frame × 60 feature = 3000 số

🎯 6️⃣ Nếu dùng Mel filter (khuyên dùng)

Thay vì 60 bin FFT, ta gom lại:

20–26 Mel filters

Vậy mỗi frame:

20 feature

Cho 1 từ:

50 × 20 = 1000 feature

👉 Nhẹ hơn 3 lần
👉 Ổn định hơn nhiều

🎯 7️⃣ Nếu dùng MFCC (chuẩn ASR)

Mỗi frame:

13 hệ số MFCC

Cho 50 frame:

50 × 13 = 650 feature

👉 Rất gọn
👉 Chính xác cao

Nhưng FPGA làm MFCC sẽ phức tạp hơn.

🔥 8️⃣ Vậy cần bao nhiêu window tối thiểu?

Nếu làm voice command đơn giản:

30–60 frame cho 1 từ là đủ

Nếu từ ngắn (yes, no):

20–30 frame

🎯 9️⃣ Tóm tắt cho hệ FPGA của bạn

Với từ "stop":

| Thành phần | Số lượng |
| --- | --- |
| Frame | 40–60 |
| Feature/frame (FFT trực tiếp) | ~60 |
| Feature/frame (Mel) | 20 |
| Tổng feature (Mel) | ~1000 |

🚀 Gợi ý thực tế cho bạn

Vì bạn đang dùng FPGA không có CPU mạnh:

👉 Nên dùng:

FFT 256
→ Magnitude^2
→ 20 Mel filter
→ So sánh template

Vừa nhẹ, vừa đủ chính xác cho 5–10 lệnh.

Dưới đây là bảng tóm tắt chức năng các tín hiệu của module FFT (Avalon-ST Streaming) bạn đang dùng trên DE2-115.

🔷 1️⃣ Nhóm Clock & Reset

| Tín hiệu | I/O | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| clk | Input | Clock hệ thống (ví dụ 50 MHz) |
| reset_n | Input | Reset mức thấp (active-low) |

🔷 2️⃣ Sink Interface (Ngõ vào FFT – Time Domain)

| Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| sink_valid | In | 1 | =1 khi dữ liệu vào hợp lệ |
| sink_ready | Out | 1 | =1 khi FFT sẵn sàng nhận dữ liệu |
| sink_error | In | 2 | Báo lỗi truyền dữ liệu (thường = 0) |
| sink_sop | In | 1 | Start Of Packet – mẫu đầu frame |
| sink_eop | In | 1 | End Of Packet – mẫu cuối frame |
| sink_real | In | 16 | Phần thực mẫu vào |
| sink_imag | In | 16 | Phần ảo mẫu vào (audio → thường = 0) |

📌 Nguyên tắc handshake

Dữ liệu chỉ được ghi khi:

sink_valid && sink_ready

🔷 3️⃣ Cấu hình động

| Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| fftpts_in | In | 9 | Số điểm FFT (ví dụ 256) |
| inverse | In | 1 | 0 = FFT, 1 = IFFT |

📌 Nếu bạn dùng cố định 256 điểm:

fftpts_in = 9'd256
inverse   = 1'b0

🔷 4️⃣ Source Interface (Ngõ ra FFT – Frequency Domain)

| Tín hiệu | I/O | Độ rộng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| source_valid | Out | 1 | =1 khi dữ liệu FFT hợp lệ |
| source_ready | In | 1 | Module sau sẵn sàng nhận |
| source_error | Out | 2 | Báo lỗi tính toán |
| source_sop | Out | 1 | Bin đầu tiên (k=0) |
| source_eop | Out | 1 | Bin cuối cùng (k=N-1) |
| source_real | Out | 24 | Phần thực FFT |
| source_imag | Out | 24 | Phần ảo FFT |
| fftpts_out | Out | 9 | Số điểm FFT thực tế |

📌 Handshake ngõ ra

Dữ liệu hợp lệ khi:

source_valid && source_ready

🔷 5️⃣ Trình tự hoạt động 1 frame (FFT 256)

Bước 1 – Gửi vào

| Mẫu | sink_sop | sink_eop |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1…254 | 0 | 0 |
| 255 | 0 | 1 |

Bước 2 – FFT xử lý (pipeline)

Bước 3 – Xuất ra

| Bin | source_sop | source_eop |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1…254 | 0 | 0 |
| 255 | 0 | 1 |

🔷 6️⃣ Lưu ý quan trọng với Audio

Vì audio là tín hiệu thực:

X[k]=conj(X[N−k])X[k] = conj(X[N-k])X[k]=conj(X[N−k])

👉 Chỉ cần dùng:

bin 0 → 128

🔷 7️⃣ Tóm tắt logic hệ thống

| Nhóm | Vai trò |
| --- | --- |
| sink_* | Đưa frame time-domain vào FFT |
| source_* | Nhận phổ tần số |
| *_valid/ready | Điều khiển luồng dữ liệu |
| sop/eop | Đánh dấu đầu/cuối frame |
| inverse | Chọn FFT hoặc IFFT |